- Паспорт доступности объекта для МГН №___

Общие сведения об объекте:

1.Наименование (вид, тип) объекта:_____________________________________________________

2. Адрес объекта: ____________________________________________________________________

3.Количество этажей: ______	Количество подъездов: ______

4. Дом № ______	Подъезд № _____                   Жилое помещение № ______

| № п/п | Проверяемые элементы |  | Нормативные требования |  | Фактическая величина по результатам измерений или наличие | Выводы по соответствию требованиям (соответствует, не соответствует) | Предложения по результатам обследования (установка, ремонт, замена, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, примыкающая к жилому дому |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Покрытие (дорожное, напольное, лестничное) |  | нескользкое, с шероховатой поверхностью |  |  |  |  |
| 1.2 | Толщина швов между плитами покрытия |  | не более 15 мм |  |  |  |  |
| 1.3 | Перепады уровней покрытия и пороги, одиночные ступени |  | не допускаются |  |  |  |  |
| 1.4 | Наличие пандусов (уклонов) |  | оборудуются при наличии пункта 1.3 |  |  |  |  |
| 1.5 | Уклон пути движения: продольный поперечный |  | не более 5% не более 2% |  |  |  |  |
| 1.6 | Ограждения с поручнями |  | при перепадах горизонтальной поверхности высотой более 0,45 м |  |  |  |  |
| 1.7 | Полоса дорожных указателей перед крыльцом |  | ширина 0,5 - 0,6 м |  |  |  |  |
| 1.8 | Разворотная площадка для кресла-коляски перед пандусом |  | 1,5 х 1,5 м |  |  |  |  |
| 1.9 | Металлические пандусы |  | жестко закреплены |  |  |  |  |
| 2 | Крыльцо |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень пола помещения при входе в здание |  | нулевой или не более 14 мм со скошенными краями |  |  |  |  |
| 2.2 | Дверные проемы |  | пороги отсутствуют или не более 14 мм |  |  |  |  |
| 2.3 | Дренажные и водосборные решетки просветы ячеек: - ширина - длина |  | Размещаются на уровне с поверхностью покрытия не более 13 мм не более 15 мм |  |  |  |  |
| 2.4 | Входная площадка при открывании дверей наружу |  | не менее 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м |  |  |  |  |
| 2.5 | Входная площадка с пандусом, поперечный уклон покрытий |  | не менее 2,2 x 2,2м 1 - 2 % |  |  |  |  |
| 3 | Лестница крыльца многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число подъемов (ступеней) в одном перепаде уровней |  | не менее 3 и не более 12 |  |  |  |  |
| 3.2 | Поверхность ступеней |  | антискользящее шероховатое |  |  |  |  |
| 3.3 | Ограждения стационарной лестницы |  | двустороннее, непрерывное |  |  |  |  |
| 3.4 | Поручни с закругленными окончаниями |  | 2-х уровневые, на высоте от 0,7 до 0,9 м |  |  |  |  |
| 3.5 | Расстояние между ближайшей стеной и поручнем |  | не менее 50 мм |  |  |  |  |
| 3.6 | Расстояние между поручнями |  | не менее 1 м |  |  |  |  |
| 3.7 | Выделение верхней и нижней ступеней |  | цветом или фактурой |  |  |  |  |
| 3.8 | Оборудование предупредительных тактильных полос перед открытой лестницей |  | Размещаются за 0,8 - 0,9 м до лестницы, шириной 0,3 - 0,5 м |  |  |  |  |
| 4 | Пандус крыльца |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наклонная часть (марш) пандуса уклон марша (высота / длина) |  | сплошная поверхность, длина не более 9 м H / L – не более 1/12 |  |  |  |  |
| 4.2 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть |  | не более 15 мм |  |  |  |  |
| 4.3 | Необходимость наличия подъемных устройств |  | При расчетной длине пандуса более 36 м или высоте более 3 м |  |  |  |  |
| 4.4 | Промежуточные горизонтальные площадки |  | ширина не менее 1 м глубина до 1,4 м, бортик и колесоотбойное устройство высотой 0,1 м |  |  |  |  |
| 4.5 | Ограждения пандуса |  | двустороннее, непрерывное |  |  |  |  |
| 4.6 | Поручни пандуса |  | 2-х уровневые, на высоте от 0,7 до 0,9 м |  |  |  |  |
| 4.7 | Расстояние между поручнями пандуса |  | от 0,9 до 1 м |  |  |  |  |
| 4.8 | Завершающие части поручня |  | округлого сечения, длиннее марша на 0,3 м |  |  |  |  |
| 4.9 | Поверхность пандуса |  | нескользкая, маркированная цветом или текстурой |  |  |  |  |
| 5 | Навес крыльца |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Навес крыльца: -ограждение от метеорологических осадков; -отвод поверхностных стоков; -приборы эл.освещения |  | наличие наличие наличие наличие |  |  |  |  |
| 6 | Двери для входа в жилой дом |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наружный дверной проем | ширина не менее 1,2 м |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Окраска входной двери | контрастная по краям дверного полотна или наличника |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Наличие порогов у наружных дверей | допускается при высоте каждого элемента не более 14 мм |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) | не менее 75 мм |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ширина внутренних дверных и арочных проемов | не менее 0,9 м |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Оборудование двери доводчиком, - регулируемое усилие, - замедление автоматического открывания закрывания двери | наличие не более 19,5 Нм не менее 5 секунд |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Оборудование входной двери смотровой прозрачной ударопрочной панелью | наличие на высоте 0,5 - 1,2 метра от уровня пола |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Дверные запоры на путях эвакуации | ручки нажимного действия, усилие не более 50 Нм |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Домофон: -рельефные кнопки -задержка времени действия сигнала домофона на открывание | наличие наличие не менее 15 сек |  |  |  |  |  |
| 7 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внутренние размеры: -глубина × ширина -высота порогов -освещённость | 2,3м х 1,5м не более 25 мм наличие |  |  |  |  |  |
| 8 | Внеквартирные коридоры |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Внутренние размеры: ширина х высота | 1,5 м х 2,1м |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Минимальное пространство для поворота кресла-коляски: -на 90 градусов -на 180 градусов | 1,2 x 1,2 м диаметром 1,4 м |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Перепады уровней и пороги | не более 25 мм |  |  |  |  |  |
| 9 | - Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - Передняя-холл с возможностью обеспечения хранения кресла-коляски | Площадь не менее 4 кв. м |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - Внутриквартирные коридоры | ширина не менее 1,6 м |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - Ширина пути для движения кресла-коляски в одном направлении | не менее 1,5 м |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Минимальный размер площадки для поворота кресла-коляски: -на 90 градусов - -на 180 градусов - -высота проходов | 1,2 x 1,2 м диаметром 1,4 м не менее 2,1 м |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Ширина балконной двери | не менее 0,9 м |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Ванная комната или совмещенный санитарный узел | не менее 2,2 x 2,2м |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Уборная с умывальником (рукомойником) | не менее 1,6 x 2,2м |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Уборная без умывальника | не менее 1,2 x 1,6м при условии открывания двери наружу |  |  |  |  |  |

Примечание:

По результатам обследования для каждого жилого дома, подъезда, жилого помещения делаются выводы:

- В результате обследования установлено, что дом № __, подъезд № __, жилое помещение №__  доступны для категорий инвалидов __

- В результате обследования установлено, что дом № __, подъезд № __, жилое помещение №__   частично доступны для категорий инвалидов __

- В результате обследования установлено, что дом № __, подъезд  № __, жилое помещение №__  не доступны для категорий инвалидов ___

- Для адаптации доступности для инвалидов дома № __, подъезда  № ____, жилого помещения №__    необходимо выполнить следующие основные мероприятия (перечислить мероприятия).